标准号：Q/320684  DVD06--2004

引言：

本使用说明为初次使用GL-312台式紫外分析仪者，作最通俗的使用和安装解释。

在使用GL-312台式紫外分析仪前，请详细阅读本说明。

用途：

使用于分子生物学、医学等领域的核酸、蛋白电泳图谱紫外分析、记录。

特点：

- 特殊聚光系统，使紫外光强度均匀，无灯管底影。

- 先进的高灵敏度312nm紫外波长。

- 先进的电源开启功能，使灯管寿命成倍提高。

- 方便灵活的相机接口及升降，使您操作被感方便。

安装：

注意：紫外线对人体有害，操作人员不可多视。

- 小心打开仪器包装箱，根据仪器包装清单逐一点清。

- 将有机玻璃防护遮板放置在仪器有紫外玻璃载样台上。

- 将电源线一头插上仪器背后插孔内，另一头插入220V电源，打开仪器面板上的UV开关，观察紫外玻璃灯管是否全部点亮。

- 仪器配备的长方型不锈钢管用螺丝固定在仪器后边中间部位，将后边配备螺丝松开，插入长方型管的螺丝孔中，并将螺丝旋紧。

- 最新设计的可调相机升降架已安装在长方行管上，拍照时可按需要旋动调节旋钮，能随意掌握相机高度。调节后请将左边紧定旋钮旋紧。

- 将仪器配备的照明灯固定在仪器左边固定架上，旋紧螺母，插上电源，打开仪器面板上（HEAD）开关，检查是否点亮。

- 将相机固定架上的相机连接螺丝旋开，将接头直接旋入照相机的三角架连接座上，然后调正焦距。

- 调节照相机或照明灯时，必须将有机玻璃防护遮板置于紫外玻璃之上，以免砸坏紫外玻璃。

仪器维修：

为了能延长GL-312紫外分析仪的使用寿命，使用时请注意以下四点：

- 请绝对不要对仪器进行随意拆卸，否责将不负责保修。

- 仪器请放置在室内通风、干燥和灰尘少的地方使用，较长时间不使用时，请将电源插头拔出。

- 如果要换灯管，可请电工小心打开仪器底座，换上本厂提供的灯管即可。

- 如用户需维修，购置照相机，近摄接线圈或镜头滤色片以及其他附件，请予本厂联系。

仪器清单：

| 主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 防护罩 | 1块 |
| 电源线 | 1根 |
| 保险丝 | 2只 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com

台式紫外透射仪

GL-312

用 户 手 册

ISO9001：2008

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话：0513—82707780 /82707860

网址：www.ql-lab.com