多用途旋转摇床

QB-206型

本企业已通过ISO9001：2008认证

QB-206型多用途旋转摇床系我公司参照国外产品予以改进后生产的最新产品，属国内首创。多种用途，多种配置，满足不同的实验需要，为您搭建理想的研究平台。

- 磁性不锈钢托盘与夹具托盘，可以任何角度放置几乎所有容器，扩展附件可以有效的增大放置容器的容量与数量。

- 磁性条块可以保持袋状物甚至是湿透的膜状物完整。

- 可以和冷冻或恒温培养箱配合使用，建议温度使用范围0～38℃

- 经济、小巧、新颖、安全。

- 容易清洁及排除污染。

技术参数：                  托盘夹具：（标准配置）

| 旋转速度：10～80转/分（可调） 托盘承重：4KG 电源：220V 功率：35W 托盘：250mm X160mm 外型尺寸：400X170X190mm | 规格 | 数量（块） |
| --- | --- | --- |
|  | 12X10～13mm管 | 1 |
|  | 6X15～17 mm管 | 1 |
|  | 3X28～30 mm管 | 1 |

标准配置：

| 主机 | 磁性托盘 | 磁性条 | 电源线 | 使用说明书 | 合格证 | 保修卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台 | 1块 | 4块 | 1根 | 1份 | 1份 | 1份 |

使用方法：

在使用夹具时，请先将所需振荡之罗口管插入托盘夹具中，本仪器配备三种夹具，你可以随意使用一种、二种或三种夹具，也可用磁性条将袋状物等在托盘上旋转。在安放夹具时，请先从磁性托盘边上往其他部位推进，按放时，不要紧帖中心，防止夹痛手指，使用完毕后，可将夹具往边上移动后再予取下，不然在中间时无法取下，请在使用时注意﹗

在频繁的使用过程中，夹具卡口可能发生松动现象，可在使用前将夹具不锈钢卡口用手指往里紧一下，以能适宜紧夹罗口管在旋转时不致松动为宜。

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com