96孔微孔板混匀仪

QB-8001/QB-8002

QB-8001/QB-8002  96孔微孔板混匀仪(酶标板)混匀仪是我公司参照国际最新产品加于改进的新一代混匀仪，仪器采用国际最先进的制造技术为一体。ABS工程塑料成型外壳，精密微型直流电机，机械曲臂振荡，宽电频使用范围，可长时间连续工作。

技术参数：

电源：80/240V   50/60HZ

频率：0～1500转/分             功率：20W

速度：无极调速                 振荡半径：2mm

外型尺寸：260X150X110 mm      整机重量：3KGS

适用范围：QB-8001/1块微孔板

QB-8002/2块微孔板

使用需知：

- 确定电源开关置于关闭位置，速度调节旋钮指示置于“0”位，插入电源适配器。

- 打开电源开关，电源指示灯亮。

- 插入所需混匀酶标板（国际标准127.5*85.5mm），注意放入酶标板时先将酶标板一头插入夹具的单头卡口这边，然后将酶标板往单头处推将整块酶标板压入夹具中，必须使夹具两边卡子卡住。

- 缓慢调节速度调节旋钮，使之调至你所需混匀状态。

- 工作完毕，缓慢调节速度调节旋钮，使旋钮指示置于“0”位，关闭仪器电源。

- 如上述操作运行正常，说明仪器可以正常工作，如运行不正常，说明仪器可能在运输过程中损坏，请及时联系供货商。

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com