微孔板快速振荡器

QB-9006型

一流创意，全新结构、突破传统。

QB-9006型微孔板快速振荡器是仿德国海道尔夫公司产品而定型。流线型机体采用增强型工程塑料成型，同时容纳4块微孔板的快速振荡混匀及温度控制。仪器耐酸碱，易清洗。定时与连续兼备，调速范围广。全透明有机玻璃盖子，能直观的对样品进行观察，从室温～70℃的最佳温度控制，对你的研究更俱关爱，完全取代同类进口产品，为您提供理想的实验平台。

本仪器对科研单位、医学院校、疾控中心、医学卫生单位和各分子生物学、病毒学、微生物学、病理学、免疫学等实验室的微孔板作快速振荡混匀，具有噪音低、混合均匀、方便快捷、温度稳定等优点.

使用方法：

将仪器取出后，放在平稳的工作台上，打开恒温盖，将需振荡的4块微量板（长127.5mm  宽85.5mm  ）逐块平稳的放入仪器平台方格中，微量板必须安放平稳、牢固，关上透明恒温盖，开启电源开关，把定时旋纽旋至你所需要的时间，将温度设定至你所需的数字，再将调速旋纽调至合适的速度即可。使用完毕，请关闭电源。

特别说明：

本仪器使用之微孔板必须是国际标准规格：（127.5mmX85.5mm）。如使用非标准型微孔板，可能会产生固定框无法固定微孔板，从而发生微孔板松动，在快速振荡时微孔板固定不牢而碰撞。在使用标准微孔板（127.5mmX85.5mm）时，也应检查微孔板是否已全部压入振动台之微孔板固定框内，必须全部压紧放入，才能开机使用。请各使用人员注意以上情况。

技术指标：

频率：0~1350转/分      速度：无级调速

定时：0~120分/连续     温度范围:室温～70℃﹤±2℃

范围：96孔微量板4块或同规格微量板4块

电源：220V  功率：185W    外型：350X250X240mm

仪器配置：

仪器主机      1台

电源线        1根

使用说明书    1份

保修卡        1份

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com

微孔板恒温快速振荡器

QB-9006

ISO9001：2008

使

用

说

明

书

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

执行标准：Q/320684DVD02-2003

www.ql-lab.com

TEL:0513-82707780 FAX:0513-82703912