脱色摇床TS—1000

全面升级﹗

标准代号：Q/320684 DVD03—2003

本企业已通过ISO9001：2000国际质量体系认证

TS—1000型脱色摇床采用国外最佳技术，独具一流的流线型机体，采用增强型工程塑料成型技术，托盘采用模具成型的耐腐蚀橡胶托盘，可随意取下，清洗保洁.机体采用全封闭无刷电机驱动，无级调速，低噪声，免维修。仪器配备0～120分定时，转速数字显示模式。

TS—1000型脱色摇床是作振荡的实验室设备。脱色方面：可用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色的振荡摇晃。也可用硝酸银染色时的固定、染色、显影等、放射自显影中X光显影、定影，电泳转移纤维素膜的进一步处理，抗原—抗体反应和染色和各种需要振荡、混匀、培养的实验和研究。

主要技术指标：

频率：40～240转/分（数字显示）                   摆幅：回转半径15mm

定时：0～120分                                   电源：AC220V   50HZ

功率：40W                                        环境：-10℃--45℃

仪器使用方法：

- 打开仪器包装，将托盘下衬纸拿掉。将所配备电源线一头插入仪器后部插孔中，另一头插入电源，清洁橡胶托盘。

- 先将所需振摇样验样品容器放入仪器橡胶托盘上，注意放好，放稳。

- 开启仪器电源开关，开关内红色指示灯亮，将仪器定时旋纽调至所需振摇时间，并将仪器调速旋纽从小到大调整到所需最佳工作状态。

4  仪器定时从0～120分，也可连续工作。如需连续工作只要将定时旋纽上刻度调至0～120下部空白处中间，即为连续工作状态。

5. .仪器工作完毕，关毕电源开关，拿下所振摇样品，将仪器托盘用干净物品清洁干净，以备下次使用。

江苏海门市其林贝尔仪器制造有限公司

地址：海门市麒麟镇经济开发区

电话：0513—2707780   2707860

传真：0513—2703912

网址：Http://Www.ql--lab.com