ZF---1型三用紫外线分析仪

IS09001:2008

标准代号：Q/320684DVD06—2004

本仪器采用ZSZ---8---A和ZSZ---8---B紫外线灯管及滤光片组成。ZSZ---8---A发出（短波）254nm﹑ZSZ---8---B发出（长波）365nm,一机能分别发出强烈的254nm.﹑365nm紫外线，亦能同时一次性混合使用二种波长。并在仪器底座内安装有4瓦普通荧光灯，为成析板点样定位﹑照明。

该机具有消耗功率小，热量低，并可长时间连续使用。本仪器使用高质量的电子镇流系统，使灯管能快速启动，即开即亮，从而系统的保护灯管使用质量。

1、  在科学实验工作中，能检测许多主要物质，如蛋白质、核苷酸等。

- 在药物生产和研究中，检查激素生物碱、维生素等产生荧光药品的质量，特别适应作薄层分析、纸层分析斑点和检测。

- 在染料、涂料、橡胶、石油等化学行业中，测定各种荧光材料、荧光指示剂及添加剂，鉴别不同种类的原油和橡胶制品。

- 在纺织化学纤维中可以用于测定不同种类的原材料，如羊毛、真丝、人造纤维、棉花、合成纤维，并可检查成品质量。

- 在粮油、蔬菜、食品部门用于检查毒素（如黄曲霉素等），食品添加剂、变质的蔬菜、水果、可可豆肪、

巧克力、脂肪、蜂蜜、糖、蛋的质量。

- 在地质、考古等部门可起到发现各种矿物质，判别文物化石的真伪。

- 在公安部门，可用于检查指痕、测定密写字迹等。

  - 技术规范：

电源：220V   50HZ

紫外灯管：8W  230mm×2

荧光灯管：4W  135mm×1

滤光片：60mm×200mm

使用与保管：

接上220V电源，按开光即点亮，将检测物放在灯下观察分析。在灯开后，切勿自下而上直接观看。本仪器应置于清洁干燥处，免受震动。灯管和滤光片避免用于直接接触，以免沾污，造成失透。滤光片应常用纱布沾上酒精或乙醚等有机溶剂擦干净。

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

厂址：海门市麒麟镇新马工业区紫琅路52号

电话：0513—82707780  0513—82707860

传真：0513—82703912

网址：www.ql-lab.com

ZF—1型三用紫外分析仪

使

用

说

明

海门市其林贝尔仪器制造有限公司

电话： 0513—82707780

WWW.ql--lab.com